Поурочный план занятия 1

Наименование программы: «Основы схемотехники и физики робота»
Раздел / модуль: Основы схемотехники и физики робота
Тема занятия: Робот как техническая система. Электрический ток, напряжение, сопротивление
Дата: ____________
Группа / возраст: ____ класс / ____ лет
Количество часов: 2
Тип занятия: комбинированное (изучение нового материала + первичное закрепление)
Форма занятия: дистанционное занятие с элементами лекции и практикума

Цель занятия: Сформировать у обучающихся представление о роботе как технической системе и актуализировать базовые знания об электрическом токе, напряжении и сопротивлении на примерах цепей робота с питанием 5 В.

Задачи занятия:

Образовательные

- раскрыть понятие «робот как техническая система» (контроллер, датчики, исполнительные устройства, модули связи и питания);

- ввести и уточнить понятия электрический ток, напряжение, сопротивление, напряжение 5 В как рабочее напряжение большинства модулей робота;

- показать на простых схемах робота, где проходят силовые цепи питания и где — сигнальные линии.

Развивающие

- развивать умение анализировать структуру технического объекта (робота) и устанавливать связи между его узлами;

- развивать логическое и инженерное мышление через работу со схемами и блок-диаграммами;

- развивать навыки работы с визуальной информацией (презентация, схемы, фотографии оборудования).

Воспитательные

- формировать ответственное отношение к работе с электронным оборудованием, соблюдению техники безопасности;

- воспитывать аккуратность и внимательность при анализе схем и описаний;

- развивать интерес к техническому творчеству и робототехнике.

Планируемые результаты

Предметные

- обучающийся объясняет, что робот представляет собой техническую систему из контроллера, датчиков, исполнительных устройств, модулей связи и питания;

- называет основные электрические величины: электрический ток, напряжение, сопротивление;

- знает, что для большинства модулей робота используется питание 5 В и общая «земля» (GND);

- различает на схеме робота элементы силовой части (питание 5 В) и сигнальные линии (управление сервоприводами, связь с модулем Bluetooth и др.).

Метапредметные

- умеет извлекать информацию из схем, рисунков и блок-диаграмм;

- умеет формулировать вопросы по непонятным элементам схемы;

- участвует в обсуждении, высказывает и аргументирует свои предположения.

Личностные

- проявляет интерес к изучению робототехники;

- демонстрирует ответственное отношение к соблюдению правил работы с электронным оборудованием.

Оборудование и материалы

- презентация «Робот как техническая система»;

- иллюстрации / схемы робота на базе Arduino Nano (блок-схема: Arduino, HC-05, MG90S, PCA9685, LM2596, конденсатор 470 мкФ, питание 5 В);

- фотографии реальных компонентов: Arduino Nano, Bluetooth-модуль HC-05, микросервопривод MG90S, модуль PCA9685, модуль LM2596, электролитический конденсатор 470 мкФ;

- схема (упрощенная) электрической цепи с источником питания 5 В и нагрузкой;

- платформа для дистанционного занятия (видеоконференция/ЛМС);

- при очном варианте - демонстрационный набор компонентов.

Ход занятия (2 часа)

1. Организационный момент (5 мин)

Приветствие, проверка присутствующих. Краткое напоминание, что модуль посвящен основам схемотехники на примере реального робота. Обозначение темы и цели занятия в доступной формулировке.

2. Актуализация знаний (10 мин)

- Беседа: «Какие роботы вам знакомы? Из чего, по-вашему, они состоят?»

- Фиксация ответов (на доске/в презентации): «мозг», датчики, моторы, питание.

- Небольшой опрос: что слышали про электрический ток и напряжение, где встречали 5 В (зарядка, USB и т.п.).

3. Объяснение нового материала (30–35 мин)

3.1. Робот как техническая система

Показ блок-схемы робота:

- плата Arduino Nano как «мозг»;

- сервоприводы MG90S как исполнительные устройства;

- модуль PCA9685 как распределитель сигналов управления сервоприводами;

- модуль HC-05 как модуль связи;

- модуль LM2596 и конденсатор 470 мкФ как узел питания;

- источник питания и шина 5 В + GND.

- Обсуждение, как узлы связаны между собой (питание, сигналы, связь).

3.2. Основные электрические величины на примере робота

Введение понятий:

- электрический ток - движение зарядов по проводнику; в роботе это ток, который потребляют контроллер, сервоприводы и модули;

- напряжение - разность потенциалов; условно «давление», с которым источник обеспечивает движение тока; в роботе - стандарт 5 В для части схемы;

- сопротивление - препятствие движению тока; объяснение, почему нельзя подключать элементы без учёта параметров цепи.

- Показ упрощенной схемы: источник 5 В → нагрузка → земля; обсуждение, где в роботе такая схема встречается.

4. Первичное закрепление (15–20 мин)

Вариант 1. Дистанционно

Небольшой тест или опрос:

- выбрать правильное определение тока, напряжения, сопротивления;

- отметить на схеме робота, где проходит питание 5 В, а где сигнальная линия;

- ответить на вопрос: «Почему важно знать, на какое напряжение рассчитан модуль?»

5. Рефлексия и подведение итогов (5–10 мин)

Вопросы для обсуждения:

- «Что нового узнали о строении робота?»

- «Где в роботе используется напряжение 5 В?»

- «Почему изучение робота начинается именно с электрической схемы и питания?»

Краткое резюме педагога:

- робот - это техническая система;

- в основе работы робота лежат цепи питания 5 В и сигнальные линии;

- на следующем занятии будут изучаться закон Ома, мощность и соединение элементов в цепи.

6. Домашнее задание (по необходимости)

- Найти 2–3 примера устройств, работающих от 5 В, и определить, где в них находится управляющий элемент, исполнительная часть и источник питания.